Обект ”Мостово съоръжение над „Сухата река” на бул. „Андрей Ляпчев”.

Ширината на съоръжението е 30 м, общата дължина – около 35 м. Свързва кв. Дървеница с Младост. Обхватът на ремонта включва по около 30 м от двете страни на моста.

Асфалтобетоновата настилка и парапетът са компрометирани. На много места има слягания и пропадания на пътната основа.  Тротоарните блокове са разрушени. Конусите на насипите, особено при втока са нестабилни, на места свлечени и отнесени от реката. Периодично се наблюдава пропадане на пътните ленти. Проблемът е предизвикан от ерозионното действие на повърхностните води. Мостът се намира в ниската част на пътя и неефективното отводняване е причина тези води да се стичат по пътния насип, образувайки дълбоки ровини и изнасяйки насипния материал. Предприеманите до момента укрепителни мерки имаха временен характер.

Проектант: „Никифор Кондев В” ЕООД.

Проектът включва следните части:

- Геодезия;

- Пътна;

- Конструкции;

- Временна организация на движение;

- План за безопасност и здраве.

Проектът предвижда:

- възстановяване на устойчивостта и носещата способност на насипното тяло, чрез изграждане на армирана насипна подпорна конструкция в южното платно;

- разваляне на пътното платно около 600 кв.м;

- полагане на нова асфалтова настилка, оразмерена за тежко движение, с допълнителни конструктивни пластове;

- подмяна на бетоновите бордюри – 400 м;

- изграждане на нови тротоари – 240 кв.м;

- нова еластична ограда – 400 м;

- нов стоманен парапет – 58 м;

- изграждане на надеждна отводнителна система, ремонтиране и полагане на нови улични оттоци;

- удобно и безопасно преминаване на пешеходци, вкл. тактилни плочи;

- изпълнение на СМР поетапно, без спиране на движението;

- нова хоризонтална маркировка и пътни знаци.

Изпълнител: „Никифор Кондев В” ЕООД.

Срок: 2 месеца.

Бюджет: 600 хил.лв.