Обект: Ремонт на надлез по ул. “Адам Мицкевич” при Бакърена фабрика.

Надлезът  премоства ж.п.линията София – Кулата и локални пътни връзки и свързва северните и западните части на град София, като осигурява единствената пряка транспортна връзка между районите Люлин, Илинден, Връбница и Надежда.  По надлеза преминава интензивен поток пътни превозни средства, включително автобусни линии на обществения градски транспорт.

Мостът е в права и в хоризонтална крива с радиус 3000 м, а в нивелетно отношение – в изпъкнала вертикална крива. Общият габарит е 13.50 м – пътно платно 10.50 м и два тротоара 1.75 и 1.25 м. Дължината на надлеза е 485.30 м с 18 отвора, съответно 2х26.30 + 9х28.40 + 7х25.30 м. Връхната конструкция е разделена с дилатационни фуги на 3 секции – 166.1 + 167.1 + 152.1 м.

Съоръжението има повреди по конструкцията, пътната настилка, дефектирали фуги, ЛТ ламарина на места корозирала, карбонизация на бетона, оголена конструктивна армировка, компрометирана хидроизолация, запушени отводнители и течове около тях, което компрометира ригелите, които се намират в близост до тях, повредена настилка, разбити тротоарни блокове, скъсан на места и силно корозирал парапет поради липса на дилатационни фуги по него, корозирали ел.стълбове, замърсени ролкови лагери и др. От построяването му през 1993-1995 г. съоръжението не е било ремонтирано и поддържано, с изключение на частично преасфалтиране.

В сегашното си състояние съоръжението създава реални предпоставки за ПТП и за преминаващите пешеходци.

Проектант: „Мостконсулт” ООД.

Проектът съдържа следните части:

- конструктивна;

- електро - улично осветление;

- пътна и временна организация на движение;

- ПБЗ;

- Количествени сметки.

Проектът предвижда:

- отстраняване на настилката на пътното платно и на тротоарите;

- монтиране на отводнители;

- изпълнение на усилващ пласт за плоча;

- армиране и бетониране на тротоарни блокове;

- саниране на връхната конструкция;

- монтаж на нови дилатационни фуги;

- почистване и гресиране на стоманени лагери;

- изпълнение на хидроизолация;

- полагане на 2 пласта асфалтобетон;

- монтаж на парапет, еластична ограда и предпазна мрежа;

- направа на улично осветление.

За осигуряване на достъпна среда се предвижда понижение на тротоарите при кръстовищата.

За обекта има влязло в сила Разрешение за строеж.

Изпълнител: „Трейс груп холд" АД. Срок: 210 дни. Строителството ще се извърши на 2 етапа, като през 2009 г. ще бъде завършен първият етап.

Бюджет: 1 600 000 лв.