Приложение към чл. 7

Максимални размери на сервитутните ивици на обществените електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура

| № | Елементи на електрон- | Максимални размери |
| --- | --- | --- |
| по | ната съобщителна | на сервитутните ивици |
| ред | инфраструктура |  |
| 1. | Предавателни и/или | Не се предвижда сер- |
|  | приемни радиостанции | витутна ивица. |
|  | (базови, радиорелейни, |  |
|  | спътникови и други |  |
|  | видове радиостанции) |  |
| 2. | Стълбове, мачти, кули | Ивица около външния |
|  | и други | ръб на площадката, вър- |
|  |  | ху която е поставено |
|  |  | съоръжението, с широ- |
|  |  | чина, равняваща се на |
|  |  | до една трета от висо- |
|  |  | чината му. |
| 3. | Разпределителен шкаф | Около разпределител- |
|  |  | ния шкаф: |
|  |  |  по 1 m пред страните |
|  |  | без врати, с изключение |
|  |  | на страната гръб (към |
|  |  | стена на сграда); |
|  |  |  1 m пред страната с |
|  |  | врата. |
| 4. | Въздушни кабелни | По трасето на ВМ ивица |
|  | електронни съобщител- | с широчина: |
|  | ни мрежи (ВМ) | 1. При трасе през урба- |
|  |  | низирани територии: |
|  |  | хоризонталното раз- |
|  |  | стояние между крайните |
|  |  | неотклонени проводни- |
|  |  | ци плюс 2 m, по 1 m от |
|  |  | двете страни. |
|  |  | 2. При трасе през земе- |
|  |  | делски земи, паркове, |
|  |  | зелени зони и други |
|  |  | ценни насаждения: хори- |
|  |  | зонталното разстояние |
|  |  | между крайните неот- |
|  |  | клонени проводници |
|  |  | плюс 2 m, по 1 m от |
|  |  | двете страни. |
|  |  | 3. При трасе в земи от |
|  |  | горския фонд просеки с |
|  |  | широчина: хоризонтал- |
|  |  | ното разстояние между |
|  |  | крайните проводници |
|  |  | при най-голямото им |
|  |  | отклонение плюс 2 m, |
|  |  | по 1 m от двете страни. |
|  |  | 4. При преминаване |
|  |  | през овощни градини с |
|  |  | височина на дърветата |
|  |  | до 4 m: просеки не се |
|  |  | правят. От двете страни |
|  |  | на ВМ се осигурява ми- |
|  |  | нимално разстояние |
|  |  | 1,25 m чрез изсичане и |
|  |  | подкастряне на единич- |
|  |  | ни дървета и клони. |
| 5. | Подземни кабелни | Сервитутната ивица по |
|  | електронни съобщител- | оста на трасето с широ- |
|  | ни мрежи (включително | чина хоризонталното |
|  | тръбни и самостоятелно | разстояние между край- |
|  | положени кабели) | ните проводници или |
|  |  | защитни тръби плюс |
|  |  | 1 m, по 0,5 m от двете |
|  |  | страни. |
| 6. | Подземни кабелни | В колектори и канали: |
|  | електронни съобщител- | по 1 m от външната |
|  | ни мрежи в проходими, | страна на стените на |
|  | полупроходими и не- | съоръжението. |
|  | проходими колектори, | В канални системи: по |
|  | канални системи и | 1 m от външната страна |
|  | шахти | на стените на шахтите и |
|  |  | тръбния масив. |
| 7. | Кабелни електронни | Сервитутна ивица по |
|  | съобщителни мрежи | оста на трасето с широ- |
|  | (включително тръбни | чина 100 m, по 50 m от |
|  | и самостоятелно поло- | двете страни. |
|  | жени кабели), премина- |  |
|  | ващи през или под дъ- |  |
|  | ното на реките и вод- |  |
|  | ните обекти |  |
| 8. | Кабелни електронни | Сервитутна ивица по |
|  | съобщителни мрежи | оста на трасето с широ- |
|  | (включително тръбни | чина 1000 m, по 500 m |
|  | и самостоятелно поло- | от двете страни. |
|  | жени кабели), премина- |  |
|  | ващи през или под дъ- |  |
|  | ното на морските |  |
|  | пространства и вът- |  |
|  | решните водни пътища |  |