Приложение към чл. 3

1. Максимално допустимата стойност на вибрациите се определя по следната формула:

Vдоп = К1 . К2 . V,

където:

Vдоп е максимално допустимата стойност на вибрациите съгласно следните норми:

V - максимално допустимата стойност на вибрациите през нощта (от 23,00 до 7,00 ч.) съгласно таблица № 1;

К1 - корекционният множител за времето от денонощието съгласно таблица № 2;

К2 - корекционният множител за продължителността на въздействие на вибрациите през деня и се определя по формула № 2 или фигура № 1.

2. Таблица № 1

Максимално допустими стойности на постоянните вибрации през нощта (от 23,00 до 7,00 часа)

| Параметър на вибрациите | Средноквадратични стойности на вибрациите в октавните ленти със средногеометрични честоти (Hz) | Коригирана стойност на виброускорението "а" |
| --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виброскорост 10(-4) m/s | 18 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
| Виброускорение 10(-3) m/s2 | 11 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 11 | 22 | 44 | 14.6 |
| Вибропреместване 10(-7) m | 2800 | 490 | 87 | 22 | 11 | 5.6 | 2.8 | - |

3. Таблица № 2

Стойности на корекционния коефициент К1 в зависимост от времето на денонощието

| Влияещ фактор | Условия | Стойности на корекционния коефициент К1 |
| --- | --- | --- |
| Време от | ден от 07,00 до 23,00 ч. | К1 = 1,78 |
| денонощието | нощ от 23,00 до 7,00 ч. | К1 = 1 |

4. Формула № 2

Т е продължителността на въздействие на вибрациите в минути.

5. Фигура № 1

Корекционен множител К2 в зависимост от продължителността на въздействие на вибрациите